|  | وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة د.الطاهر مولاي - سعيدة كلية التكنولوجيا قسم الالكتروتقني ما ستر1 آلية وإنظمة |
| --- | --- |

TP1 technique d’identification

Simulation d’un système premier ordre

- Ouvrir Scilabe

- Application  cree Scinote

- Ecrit le programme suivant puis faire save and exucuter

Systeme premier ordre

s=%s

tau=0.5;

G=1/(tau*s+1)

t=1:0.1:5;

y=csim('step',t,G)

plot2d(t,y)

Système avec bruit

s=%s

tau=0.75;

G=2.5/(tau*s+1)

t=1:0.1:5;

y=csim('step',t,G)

plot2d(t,y,style=[color("red")])

xlabel("t")

ylabel("y")

xtitle("y(t) Vs. t")

noise=rand(1,length(y),'normal');

ynoise=y+0.25*noise;

y2noise=y+0.025*y.*noise;

plot2d(t,y2noise)

Système  deuxieme ordre

s=%s

G1=1 /(s+1)

G2=1/(s+1)

G=G1*G2

t=1:0.1:5;

y=csim('step',t,G)

plot2d(t,y,)

ylabel("y")

xtitle("systeme 2 order")

xgrid(2, 0.1, 7)

legend(['G(s)']);

avec poles imaginaires

s=%s

i=%i

G1=1 /(s+1+i)

G2=1/(s+1-i)

G=G1*G2

t=1:0.1:5;

y=csim('step',t,G)

plot2d(t,y,[-5,2 3])

ylabel("y")

xtitle("systeme 2 order")

xgrid(2, 0.1, 7)

legend(['G(s)']);

Exercice N1 : On a relevé la réponse indicielle d’un procédé :

A partir de cette réponse proposez une fonction de transfert pour ce procédé

Exercice N2 : Soit le système  donne par la fonction de transfert suivante :

Hs=100s+4s+5(s+1)

- Sur  Scilabe crée un fichier  script est visualiser la réponse indicielle

- Trouver le modèle de Strejc équivalent a partir de graphe de la réponse indicielle

- Plot le réponse indicielle et le modèle de Strejc dans le même figure

- Faire le même chose  et trouver le modèle de Broїda