République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université de Saida

Département : Génie civil et hydraulique          Module : Irrigation

Niveau : 3 ème année licence  hydraulique        Période : Heure et demi (01h30)

EXAMEN

1-Citez les différentes techniques d’irrigation et donnez un avantage et inconvénient de chaque technique.(4 points)

2-Donnez une définition sur l’irrigation. (4 points)

3-Quelles sont les facteurs qu’il faut prendre en compte pour une irrigation destinés aux plantes avec des besoins nécessaire et suffisante et sans aucune perte. (4 points)

4- Faire un paragraphe dont vous expliquez  votre exposé « Etude d’un projet d’irrigation ». (4 points)

5-Une surface de 40 hectares  de légume d’une dose de 50 m/m.

-Calculez combien de cubes par arrosage.

-Combien de cube a utilisé par le mois de Novembre sachant que le nombre des arrosages est 5.

-Trouvez le débit correspond a l’irrigation. (4 points)

BONNE CHANCE

CORRECTION D’IRRIGATION

1-Les différentes techniques d’irrigation et  un avantage et un inconvénient de chaque technique.

3.1. L’irrigation par ruissellement

a) Les avantages de l’irrigation par ruissellement

- Les investissements pour l’équipement sont peu élevés

- Pas de dépense pour la mise sous pression de l’eau

- possibilité de lessivage sans risques d’érosion

- Matériel d’irrigation assez simple

b) les inconvénients

- Temps d’irrigation important

- Nécessité de nivellement et son entretien

- Pertes importantes d’eau

3.2. L’irrigation par submersion

a) Les avantages de la submersion

- Destruction des adventices

- Protège contre le gel

b) Les inconvénients de la submersion

-Tassement du sol

-Diminution de la porosité d’ou diminution de la perméabilité

-Nécessite d’assainissement.

3.3. L’irrigation par infiltration

a) les avantages

-Pas de danger d’érosion, ni de formation de croûtes

-L’accès est facile au terrain

b) Les inconvénients

-Grande perte d’eau

-Exigence en main d’oeuvre

3.4. Irrigation goutte-à-goutte

1. Les avantages

1-La distribution dans le champ est uniforme

2-L’application d’engrais peut se faire facilement par le système d‘irrigation

directement au niveau des racines

3- L’eau est apportée directement à l’endroit nécessaire, au niveau des racines

4- La quantité et la durée de l’irrigation sont hautement contrôlées de façon à maintenir l’aération et l’humidité du sol à leur niveau optimum

5- Économie de main d’oeuvre, une personne est nécessaire pour arroser toute la

parcelle, un seul geste (l’ouverture de la vanne) remplace des heures d’aller et venue.

6- Facilité d’utilisation et d’entretien. Il ne requiert aucune expérience préalable en matière d’irrigation et peut être opéré par n’importe quel membre de la famille

2. Les inconvénients

1- Coût élevé des investissements

2- Maintenance professionnelle, continue et minutieuse

3.5. Irrigation par aspersion

Les avantages et les inconvénients du système d’irrigation par pivot

a) avantages

1/elle ne nécessite aucun aménagement préalable de la surface irriguer, la méthode est employée sur des terrains à faible pente, elle permet en conséquence d’éviter les travaux de terrassements toujours couteux. Les canaux et les rigoles étant supprimés ; elle facilite l’exploitation du sol et notamment permet l’emploi aisés des machines qui ne rencontrent aucun obstacle à leur utilisation.

2/elle peut être employée quelle que soit la nature du sol arrosé, même s’ils sont très perméables.

3/ elle provoque une forte oxygénation de l’eau projetée en pluie, on peut donc utiliser des eaux acides et certaines eaux résiduaires dont les autres méthodes ne permettraient pasl’emploi ; on peut aussi utiliser éventuellement les engrais et tous les fertilisant ou désinfectant que l’on dilue dans l’eau ; on répand ainsi sur le sol avec économie, les produits employés.

3/elle réalise une importante économie d’eau ; elle permet un dosage précis et une répartition régulière des quantités d’eau distribuées.

4/enfin elle met a la disposition des exploitants des conditions d’arrosage très souple ; les installations peuvent facilement être individuelles ou d’intérêt local sans soulever des impossibilités technique ou financières comme cela se produirait souvent avec les autres systèmes, c’est que l’aspersion ne demande pas systématiquement de grands travaux.

b) inconvénients

1/on à l’habitude de considérer que l’inconvénient majeur de l’aspersion réside dans le fait qu’elle nécessite au départ, pour chaque irrigant, une dépense importante de premier établissement (frais de matériel) et quelle exige souvent une nombreuse main d’œuvre d’exploitation. Cet inconvénient est sans doute moins important qu’on ne le pense habituellement ; en effet les investissements nécessaires pour une telle installation ne sont pas plus onéreux que l’aménagement de tout autre système d’irrigation, le coût du matériel et les frais de sa mise en place sont compensés par la suppression des travaux de terrassement du sol et des travaux périodiques de son aménagement ; de l’autre côté les frais d’exploitation sont compensés par la rapidité des arrosages, par la possibilité d’arroser la nuit sans surveillance et les économies d’eau.

2/elle favoriserait l’évaporation qui est d’autant plus intense que les gouttes d’eau sont plus fines et l’air plus sec.

3/ elle provoquerait le développement des mauvaises herbes.

2-Définition sur l’irrigation :

Le terme « irrigation » a été défini comme : l’application d’eau complémentaire à celle fournie directement par les précipitations naturelles pour la production agricole

L’irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l’eau à des végétaux cultivés pour en augmenter la production, et permettre leur développement normal en cas de déficit d'eau induit par un déficit pluviométrique, un drainage excessif ou une baisse de nappe, en particulier dans les zones arides.

3-Les facteurs qu’il faut prendre en compte pour une irrigation destinés aux plantes avec des besoins nécessaire et suffisante et sans aucune perte.

A- La quantité d’eau a fournir aux plantes représentée par le débit continu a donner par hectare que se désigne sous le nom de débit caractéristique d’irrigation ou débit fictif continu ou encore le coefficient d’irrigation

B- La dose d’arrosage a fournir par hectare a chaque arrosage

C- La durée d’un arrosage

D- le nombre des arrosages et leur répartition par mois

E- le module d’irrigation ou débit utilisé sur une surface réduite appelée unité parcellaire d’arrosage . on détermine la surface de ces unités et leur nombre par hectar

A Dose de l’arrosage en m3/hac

d Débit caractéristique lit/sec/ha

K Coefficient d’infiltration

m Module d’irrigation lit/sec

S Surface arrosée en hac

4- Faire un paragraphe dont vous expliquez  votre exposé « Etude d’un projet d’irrigation ».

-Chaque étudiant présente une explication sur son exposé

5-une surface de 40 hectares  de légume d’une dose de 50 m/m.

-Calcule combien cubes par arrosage.

Cube/arrosage=S*dose=40hec*50m/m=20000 m3

-Combien de cube a utilisé par le mois de Novembre

Cube/moi=20000*5=100000 m3

-Trouvez le débit correspond à l’irrigation.

Q=60*60*24*30100000 =25,92=26  l/sec